深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 全自动颈腰椎牵引系统 | 是否进口 | * | 申报科室 | 名中医馆 | 数量 | 1 | 参考报价 | 18 | 合计金额 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、性能特点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、牵引力的柔和启动及缓慢停止，使牵引过程更加舒适； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、牵引床体的液压减速滑行装置； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、有节奏的牵引方式(50%、75%、100%)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、牵引床体内置式加热,消除以往外部加热垫垫在腰下不舒适并且容易滑落的缺点； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、腰部加热部分采用床体凸凹截面设计，使加热位置更加科学； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、符合人体工程学设计的与床面成75度角的向上拉式腋下摆臂装置，消除以往固定方式不适感并操作简便； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、牵引过程中可任意增减牵引力，无需停机控制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、牵引支撑杆顶端双色指示灯显示，更利于区每个通道的牵引过程； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、三种牵引模式（持续、间歇、节律）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、牵引绳采用特制纯软钢丝，避免以往钢丝外包塑料脱落卡住轮子。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、电源：AC220V 50/60HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、功率：260VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、输出频道：2CH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、最大牵引力：99Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、持续/休止时间：0-99秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、治疗时间：1-99分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、配置清单：

| 配件名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 床体（内置加热） | 2张 |
| 颈部装具 | 1套 |
| 颈部挂具 | 1套 |
| 治疗椅 | 1把 |
| 束腰 | 2套 |
| 腰部挂具 | 2套 |
| 抽屉 | 2个 |
| 三脚腿台 | 2个 |
| 颈部用热敷袋 | 1个 |
| 双色指示灯 | 1个 |
| 说明书 | 1本 |
| 地线 | 1条 |
| 电源线 | 1条 |