深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 电动手法治疗床 | 是否进口 | 国产 | 申报科室 | 名中医馆 | 数量 | 2 | 参考报价 | 5.8 | 合计金额 | 11.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、采用丹麦原装LINAK电机，安静无噪音。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、置充电电池，可断电使用；八段位设计，各段位均可调节。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、可收缩，超静音脚轮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、四方向脚控开关。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、扶手升降可调，可平面旋转360度，有三个固定位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、抗菌耐磨PU皮革。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、采用德国原装气动弹簧，使用灵活安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、床体中间部位有电机控制，具有起脊功能，治疗效果更为显著。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC：220 50/60HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC：24V 2A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大承载：350KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大推力：7000N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 床体尺寸：65cm×184cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 头部断面：38cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 腰部断面：48cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 腿部断面：90cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 床重：100kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颈部断面可调角度：±1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退部断面可调角度：00 - 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 腰部断面可调角度：130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 床体升降范围： 48cm-90cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.主体床 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.控制器 1个双路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.保险管2A 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.保险管7A 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.电源线 1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.说明书 1本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.合格证 1份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.保修卡 1份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |