单位：万元

| 设备名称 | 根管马达 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 社康中心 | 数量 | 2 | 参考报价 | 3 | 合计金额 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 适用于往复回旋镍钛系统和传统连续选择镍钛系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 对RECIPROC/MTWO/PROTAPER/RACE/K3等系统都有预设的转速和扭矩值，适用于所有牙科根管镍钛系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 不少于15个可供医生自行设定的程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 采用无碳刷6:1马达手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 马达程序可升级满足不同模式的需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具备自动校准功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 连续旋转模式下超出预设扭矩值，自动停止工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 电池驱动，不接电源或充电时马达仍可正常使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 不常用的程序可以隐藏，可自定义开启一些功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 在30-420gcm范围内可设置不少于49个微调扭矩值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 配有脚踏开关与手动开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 机扩马达主机1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 马达连线1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6:1马达手机1支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 脚踏控制开关1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 充电器1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 中文说明书1份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |