深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

| 设备名称 | 前列腺治疗仪 | 是否进口 | 国产 | 申报科室 | 名中医馆 | 数量 | 1 | 参考报价 | 8 | 合计金额 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、工作电源：交流电220V 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、输入功率：＜40W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、输出频率：90—110 Hz 1.3—2.6KHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、输出电压：≤36V（有载） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、输出电流：≤80mA（有载） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、重复周期：400—800us ±10%变频脉冲群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、输出波形：100HZ锯齿波所调控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、输出最大值：覆盖5—60V（负载电阻500Ω）≤200V（空载） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、电极绝缘电阻：＞20MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、集成电路 电脑控制 双通道输出 触摸按键 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、无创伤性、体外穴位治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、治疗完毕自动断电 输出归零 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、自动控制突发断电残留电流反冲14、豪华移动轮式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器配件： 电极导线 2根 电极片 2套 松紧带 2条 电源线 1根 穴位贴 100对 说明书 1本 F0.5AL250V 2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |