深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 低周波治疗仪 | 是否进口 | 进口 | 申报科室 | 名中医馆 | 数量 | 5 | 参考报价 | 4.5 | 合计金额 | 22.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、采用混合通电方式，比以往治疗周波数转换成更低的周波数，防止单一周波数的“惯性”减低刺激效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、治疗电压、治疗电流可清晰地显示在LED上面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、治疗时间为1-31分钟，仪器内部装有调时器，可间隔每一分钟来设定。因内 装调时器预置方式，在治疗过程中需要再治疗时也不必重新调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、通过了低周波治疗仪器合格验证，内设输出0开始线路，过电压、过电流保护线路（NT50m保险丝），可放心使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、产品是采用高性能的IC（集成电路），可保证长时间的性能稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、可选配温热导子，即使冬季使作也不会给肌肤冰凉的感觉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、额定电源电压：220V（50/60HZ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、额定消耗电力：50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、最大治疗电流：19mA±30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、最大治疗电压：150V±30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、治疗频率：3、10、30、60、240、1000Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、治疗波形：脉冲波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、定时器：1-31分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、通电方式：连续通电、间隔通电、混合通电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15、出力电压、电流显示：各28连LED显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16、 输出通道：独立双通道输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |