深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 磁振热治疗仪 | 是否进口 | 国产 | 申报科室 | 名中医馆 | 数量 | 2 | 参考报价 | 4.5 | 合计金额 | 9.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、技术性能要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 国内知名品牌，具有国家规定的医疗器械产品注册证；入选国家中医药管理局第一批推荐中医诊疗设备；此产品为具有自主知识产权的软件著作权产品；产品为省级以上高新技术产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。在本市医疗单位有20家以上用户在使用，并且在深圳有厂家的售后服务点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 独立双通道输出，双通道参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 磁场强度：仪器在有输出时的磁场强度为38mT。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 振动频率：仪器在连续输出时的振动频率为50Hz。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃ 四级可调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 颈肩型、标准型两种治疗导子可供选择。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 特有无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 治疗时间0~99min可调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 具有多种安全保护装置：a) 输入过流保护装置； b) 输出过流保护装置； c) 双重过温度保护装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.独特的组合结构设计，豪华高档，既可以台式使用也可以立式使用，给医院的移动治疗带来极大的方便。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、配置要求：

| 设备名称 | 配 置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 磁振热治疗仪 | 主机 | 1台 |
|  | 推车 | 1台 |
|  | 标准导子 | 1套 |
|  | 颈肩导子 | 1套 |
|  | 标准布套 | 2个 |
|  | 颈肩布套 | 2个 |
|  | 检磁器 | 1个 |
|  | 绑带 | ６条 |
|  | 台车布罩 | 1个 |
|  | 电源线 | 1条 |
|  | 保险丝 | 4个 |