细胞离心涂片机技术参数

1. 工作条件:

1.1 环境温度:     2～40℃，

1.2 相对湿度:     ＜80％

1.3 工作电压:     100～240V，5A，50/60z，150VA

2. 技术参数

2.1基本参数：

全进口设备

转速范围：200-2000 rpm，以10rpm递进

加速方式：3种

转子组成：12个离心漏斗位，具有离心转子密封盖；整个系统双层封闭系统

整个转子可高压高温（121℃）消毒

意外断电时，可手动紧急打开顶盖

2.2程序设置方面：

共可存储23套程序

离心时间1-99分钟可调

初次接通电源，防止误开启功能；

安全报警提示仪器失衡、超速、机盖未锁等异常现象

处理完毕后，仪器每分钟发出一次报警提示

2.3配件方面：

离心漏斗有6种可供选择。

不锈钢离心漏斗夹可单独取出，进行清洗和高温高压消毒，保持整个仪器的洁净。

可选配厂家原装配套的细胞块制备系统

可选配8孔玻片制备系统，一次离心最多可完成96种不同样本的制备