深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 海特光治疗仪 | 是否进口 | 国产 | 申报科室 | 名中医馆 | 数量 | 1 | 参考报价 | 19 | 合计金额 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.产地：原装进口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 治疗源： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 治疗光源：卤素光源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 输出功率 ≥ 750W。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 有效光谱波长范围：560---1600nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5治疗深度 ≥ 10CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6照射光斑直径：≥ 15CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 治疗时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1液晶计时器，时间设定可自由调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2照射时间设备范围：可0-10小时连续连续照射。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3可按步进1min连续可调设置总的治疗时间，无任何误差，治疗时间结束时自动关机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 治疗主机外壳温度：不超过41℃. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 散热装置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 风冷散热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 散热装置适用时限≥8000H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6支撑系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 万向轮移动. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.22 可液压升降，垂直移动距离100cm-180cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |