1、 产品要求：

1、产品名称：新生儿专用监护仪,并提供产品注册证。

2、采用全触摸屏设计,整机小巧灵活，节省空间，方便移动。

3、触摸屏和飞梭鼠标两种操作方式，简单方便，满足不同医护人员的使用习惯。

4、标配内置高容量锂电池，连续工作3小时以上。

5、采用无风扇设计，整机节能低功耗，降低噪音干扰。

6、具备报警集中设置和音量调节快捷键功能。

7、具有掉电存储功能，全息心电波形存储回放时间≥120分钟。

8、新生儿窒息分析界面，针对新生儿呼吸暂停提供可靠的数据支持。并可支持升级新生儿窒息自救功能模块。

9、采用新生儿专用配件，1～4号新生儿血压袖带，分体抱式新生儿心电导联线。

10、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面、标准显示界面、窒息分析界面等多种显示界面，并支持一键快速切换功能。

11、具有屏幕亮度调节功能。

12、可打印全息波形。

13、整机一体化倾斜支架，适用各种临床环境观察。

14、可升级氧浓度监测模块，监护仪实时连续性监测保温箱氧气浓度比例。

二、技术指标：

标准配置可监测心电（ECG），呼吸（Resp），无创血压（NIBP），血氧饱和度（SpO2），脉搏（PR）和体温（Temp）

1、心电监测

1.1 支持3/5导心电测量，提供监护，诊断，手术模式

1.2 心率测量范围：小儿/新生儿 15~350bpm

1.3具备智能导联脱落监测功能，电极脱离提示

1.4具备心率变异分析功能

1.5 导联增益: ×0.25,×0.5,×1,×2,Auto

2、呼吸监测

2.1 测量方法：阻抗呼吸法

2.2呼吸测量模式：RA-LA/RA-LL两种可选择

3、血氧监测：美国Masimo血氧模块

3.1血氧可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况，具有抗干扰和弱灌注技术

3.2 血氧测量范围：0% ～ 100%

4、无创血压监测：美国Suntech血压模块

4.1 测量方法：采用连续振荡法

4.2 操作模式：手动、自动、连续

4.3 测量参数：收缩压、舒张压、平均压、脉压差

4.4 NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性

4.5 提供NIBP测量列表同屏显示功能

4.6自动血压测量时间间隔：1-480分钟可选

5、体温监测

5.1 测量方法：热敏电阻法

5.2 测量范围：0-50℃