| 设备名称 | 台式冷冻离心机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 | 9.5 | 设备数量（台/套） | 2 |
| 总价 | 19 | 国产/进口 | 进口 |
| 技术参数需求明细： 一：设备名称：台式冷冻离心机 设备数量：2台 二：功能要求 1.用于样品离心处理 三：技术参数 1. 更安全：标配有气密性转子，转子的气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心(CAMR)的测试并认证； 2. 具有宽泛的温控范围：-10ºC－ 40ºC ，并可在离心机运行期间设置； 3. 离心机具备快速制冷功能，可迅速降温至设定温度； 4. 具备待机冷却功能 ，即使在待机状态下可持续制冷长达8小时； 5.可在特定时间启动自动制冷，从而满足离心前的预制冷； 6. 系统达到IEC1010-2-020 国际最高安全标准； 7. 最高转速:≥ 17500rpm, 最大相对离心力: 30,130g； 8.大型背光液晶显示屏，人性化的操作面板； 9.≥3个独立程序按键，可存储≥50个程序； 10.关盖时自动锁盖，自动识别转子失衡，保护操作人员安全； 11.运行结束后，自动开盖功能，保护敏感样品； 12.具有转头自动识别和锁定功能，无需特殊工具可以实现转头的安全锁定&转头更换，其转子自动识别功能可防止超速离心，符合当前所有安全标准地失衡停机功能； 13.SOFT功能，缓慢加 / 减速离心，适用于敏感样品的分离； 14.单独的“Short Spin”瞬时离心按键，方便操作； 15.离心时间为30秒至99小时59分钟，可连续离心； 16.转子和附件可高温高压灭菌，保护操作人员安全； 四：配置要求 - 配置：主机两台， 高速转子（30x1.5/2.0ml）角转头一个， 最大转速为≥14,000rpm，最大离心力为≥20,817g，标准微孔板转头一个，最大转速为≥4,400rpm，最大离心力为≥2,204g。 五：环境要求 - 环境温度保持在15-30摄氏度之间，这样能保持电器件稳定工作，不易老化，使分光光度计不易损坏，灯源的使用寿命得到延长。 - 环境湿度保持在60%以下,这样能保证光度计内部的光学件和电器件不易受潮、腐蚀、和上霉。 六：其他 1. 售后服务：提供三年保修。 专家签字确认：(不少于三人) 申请科室： 时间： 年 月 日 科主任签名： |  |  |  |