深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 干涉波治疗仪 | 是否进口 | 进口 | 申报科室 | 名中医馆 | 数量 | 1 | 参考报价 | 15 | 合计金额 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、独立的六通道输出，每个通道强度分别可调（四个电极为一个通道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、不断变换治疗模式和治疗频率，自动进行治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、保持舒适的输出电流平衡，自动摇摆平衡功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、载波频率的摇摆功能，防止惯性刺激，使刺激感达到更强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、安全的输出，导子脱离监测功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、可扩展到1个旋钮控制8个电极同时治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、结束时输出旋钮自动回到起始位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、可配线控制器远距离控制治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、治疗终止时六种不同输出通道的终止提示音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、输出通道彩色显示灯柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、两个大型保温加温板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、出力电压：75±10V,出力电流：50mA以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、 载波频率：2500Hz 4000Hz 5000Hz 2500－5000Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、治疗波形：正弦波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15、治疗频率：1-199Hz±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16、治疗时间：1-99分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17、吸引压：25±10KPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18、出力通道数：≥6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19、治疗模式：≥7种（自动三种、固定四种） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20、距离补正：切、弱~强（四阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21、干涉扩大：切、弱~强（四阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22、吸引周期：连续、慢~快（三阶段）、扫除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |